Příloha č. 1: Technické podmínky

Vypalovací pec vč. příslušenství musí splňovat následující kritéria:

| Funkce | Požadovaná hodnota | Hodnota – uvede uchazeč |
| --- | --- | --- |
| Rozsah vnitřní teploty | minimální rozsah: 20 ºC až 1300 ºC | hodnota |
| Možnost nastavení - teploty v krocích - rychlost ohřevu v krocích | 1 °C 1 °C/h. | hodnota |
| Vnitřní objem vypalovací pece | minimálně 120 litrů. | hodnota |
| Jeden z rozměrů (výška komory) | minimálně 530 mm | hodnota |
| Počet vytápěných ploch | pomocí spirál minimálně ze 3 stran | hodnota |
| Topné spirály | osazeny na nosných trubkách uvnitř vypalovací komory | ANO/NE |
| Systém pro odvod spalin z komory | komínem pro odvod spalin. Komín může být umístěn v boční stěně nebo ve stropě vypalovací pece (zadavatel preferuje) | umístění |
| Podstavec vypalovací pece | kovový podstavec | ANO/NE |
| Celková hmotnost vypalovací pece | maximálně 400 kg | hodnota |
| Příkon | maximálně 12 kW | hodnota |
| Napájení | Napětí 400 V | hodnota |

Údaje doplní dodavatel v souladu s  technickými údaji nabízeného výrobku. Dodavatel dále doplní:

Výrobce:

Typové označení výrobků: